Орындаған: ISAI-25-1, Куанышбек Нурбина

​1. Проблема және бастапқы шектеулер

​Желіде қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету үшін ADMIN, STAFF, STUDENT және SERVER сегменттерін бір-бірінен бөлу қажет. Бұған дейін барлық құрылғылар бір желіде орналасып, трафик араласып кеткен. Осы проблеманы шешу үшін әр топқа /26 маскасы бар жеке VLAN құрылады. Бұл студенттердің әкімшілік деректерге немесе серверге рұқсатсыз кіруін шектейді.

2. IP кестесі және Трафик матрицасы

| VLAN | VLAN ID | IP ішкі желі | Gateaway(әдепкі шлюз) | Пайдаланатын IP диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | VLAN 10 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2-192.168.1.62 |
| STAFF | VLAN 20 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 | 192.168.1.66-192.168.1.126 |
| STUDENT | VLAN 30 | 192.168.0.128/26 | 192.168.1.129 | 192.168.1.130-192.168.1.190 |
| SERVER | VLAN 40 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 | 192.168.1.194-192.168.1.254 |

ADMIN - Барлығы рұқсат
STAFF - SERVER: Рұқсат, жұмыс сервистері

STUDENT - SERVER: Тек Веб-порталға рұқсат(HTTP/HTTPS)
STUDENT - ADMIN/STAFF: Бұғатталған(Deny)

​

3. Шешімді тексеру (3 қабылдау өлшемі)

​DHCP тексеру: Әр VLAN-дағы компьютер өзіне тиісті /26 диапазонынан IP-адрес алады (ipconfig /renew).

​Маршрут тексеру: Студент өз шлюзіне және оқу серверіне ping жібере алады.

​Бұғаттауды тексеру: Студент ADMIN желісіне ping жібергенде байланыс бұғатталады.

​4. Қауіп, шектеу және оны азайту тәсілі

​Қауіп: Пайдаланушы IP-адресті қолдан өзгертіп, бөгде желіге өтуге тырысуы мүмкін.

​Шектеу: /26 маскасы әр VLAN-да тек 62 құрылғыны орналастыруға мүмкіндік береді.

​Азайту тәсілі: Коммутаторда Port Security және DHCP Snooping баптауларын қосу.